【题    目】工业企业噪声卫生标准（试行草案）

【颁布单位】卫生部、国家劳动总局

全文

第一条  为了贯彻安全生产和“预防为主”的方针，防止工业企业噪声的危害，保障工人身体健康，促进工业生产建设的发展，特制订本标准。

第二条  本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所（脉冲声除外）。

第三条  本标准由各级人民政府卫生、劳动保护主管部门监督执行。

第四条  本标准由中华人民共和国卫生部和国家劳动总局负责解释。

第五条  工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为８５分贝（Ａ）。现有工业企业经过努力暂时达不到标准时，可适当放宽，但不得超过９０分贝（Ａ）。

第六条  对每天接触噪声不到八小时的工种，根据企业种类和条件，噪声标准可按表１、２相应放宽。

第七条  工业噪声检测方法，按《工业企业噪声检测规范》进行。

第八条  对产生噪声的生产过程和设备，要采用新技术、新工艺、新设备、新材料以及机械化、自动化、密闭化措施，用低噪声的设备和工艺代替强声的设备和工艺，从声源上根治噪声。

第九条  新建（包括引进项目）、扩建和改建的工业企业，必须把噪声的控制设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。

各主管部门必须会同工业企业所在的省、市、自治区卫生、劳动和有关部门合理选择厂址，认真审查设计，做好竣工验收，严格把关。没有卫生、劳动部门签字盖章，不准施工和投产。

第十条  在现有工业企业中，凡噪声超过本标准规定的生产车间和作业场所，必须采取行之有效的控制措施，限期达到本标准要求。在未达到标准前，厂矿企业必须发放个人防护用品，以保障工人健康。

新建、扩建、改建企业，参照表  表１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜每个工作日接触噪声时间（小时）｜允许噪声〔分贝（Ａ）〕｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜              ８              ｜          ８５        ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜              ４              ｜          ８８        ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜              ２              ｜          ９１        ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜              １              ｜          ９４        ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜                  最高不得超过１１５                  ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

现有企业暂时达不到标准，参照表  表２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜每个工作日接触噪声时间（小时）｜允许噪声〔分贝（Ａ）〕｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜              ８              ｜          ９０        ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜              ４              ｜          ９３        ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜              ２              ｜          ９６        ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜              １              ｜          ９９        ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜                  最高不得超过１１５                  ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第十一条  各机械制造部门，要提高产品质量，在产品标准中应有噪声卫生标准的要求。

附件一：工业企业噪声检测规范（草案）

本规范适用于工业企业噪声测量。

一、测量仪器

（一）噪声测量使用声级计，声级计应符合国家标准。

（二）声级计和声级校准器每年应送交计量单位校准。

（三）声级计使用前后应进行校准。

二、测量的量和读数方法

（一）测量的量

１．稳定噪声，测量Ａ声级，测量值后应标记ｄＢＡ，如８０ｄＢＡ。

２．不稳定噪声，测量等效连续Ａ声级；或测量不同Ａ声级下的暴露时间，计算等效连续Ａ声级（见附录）。

（二）读数方法

测量时使用慢档，取平均读数。

三、测点选择

测量时，应将传声器放置在操作人员的耳朵位置（人离开）。

（一）若车间内各处Ａ声级差别不大（小于３分贝），则只需在车间内选择１～３个测点。

（二）若车间内各处声级波动较大（大于３分贝），则需按声级大小，将车间分成若干区域，任意两个区域的声级差应大于或等于３分贝；每个区域内的声级波动必须小于３分贝，每个区域取１～３个测点。这些区域必须包括所有工人为观察或管理生产过程而经常工作、活动的地点和

范围。

四、减少环境因素对测量结果的影响

噪声测量时，要注意避免或减少气流、电磁场、温度和湿度等因素对测量结果的影响。

五、测量记录表格

工业企业噪声测量记录表

＿＿＿＿厂＿＿＿＿车间    厂址＿＿＿＿    年  月  日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜          ｜  名    称  ｜  型号  ｜        校  准  方  法      ｜      备  注    测    ｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜          ｜            ｜        ｜                            ｜                      ｜

｜    量    ｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜          ｜            ｜        ｜                            ｜                      ｜

｜    仪    ｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜          ｜            ｜        ｜                            ｜                      ｜

｜    器    ｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜          ｜            ｜        ｜                            ｜                      ｜

｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜    车    ｜            ｜        ｜        ｜      运转状态    ｜                      ｜

｜          ｜  机器名称  ｜  型号  ｜  功率  ｜－－－－－－－－－｜      备  注          ｜

｜    间    ｜            ｜        ｜        ｜开（台）｜停（台）｜                      ｜

｜          ｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜    设    ｜            ｜        ｜                            ｜                      ｜

｜          ｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜    备    ｜            ｜        ｜                            ｜                      ｜

｜          ｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜    状    ｜            ｜        ｜                            ｜                      ｜

｜          ｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜    况    ｜            ｜        ｜                            ｜                      ｜

｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  设及意  ｜                                                                            ｜

｜  备测    ｜                                                                            ｜

｜  分点    ｜                                                                            ｜

｜  布示图  ｜                                                                            ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜          ｜    ｜声级ｄＢ｜                    倍频程声压级ｄＢ                        ｜

｜          ｜测点｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜    数    ｜    ｜Ａ｜Ｃ  ｜３１５｜６３｜１２５｜２５０｜５００｜１ｋ｜２ｋ｜４ｋ｜８ｋ｜

｜          ｜－－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜    据    ｜    ｜  ｜    ｜      ｜    ｜      ｜      ｜      ｜    ｜    ｜    ｜    ｜

｜          ｜－－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜    记    ｜    ｜  ｜    ｜      ｜    ｜      ｜      ｜      ｜    ｜    ｜    ｜    ｜

｜          ｜－－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜    录    ｜    ｜  ｜    ｜      ｜    ｜      ｜      ｜      ｜    ｜    ｜    ｜    ｜

｜          ｜－－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜          ｜    ｜  ｜    ｜      ｜    ｜      ｜      ｜      ｜    ｜    ｜    ｜    ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

测量人

等效连续声级记录表

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜  ｜测｜                        中  心  声  级  ｄＢＡ                        ｜  等效  ｜

｜  ｜  ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜  连续  ｜

｜暴｜点｜８０｜８５｜９０｜９５｜１００｜１０５｜１１０｜１１５｜１２０｜１２５｜Ａ声级  ｜

｜  ｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜

｜露｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜        ｜

｜  ｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜

｜时｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜        ｜

｜  ｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜

｜间｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜        ｜

｜∩｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜

｜分｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜        ｜

｜∪｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜

｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜        ｜

｜  ｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜

｜  ｜  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜      ｜        ｜

｜－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜备｜                                                                                    ｜

｜  ｜                                                                                    ｜

｜注｜                                                                                    ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

说明：测量的Ａ声级的暴露时间必须填入与之对应的中心声级下面，以便于计算。如：７８～８２

ｄＢＡ的暴露时间填在中心声级８０之下，８３～８７ｄＢＡ的暴露时间填在中心声级８５之下。

附件二：等效连续Ａ声级的计算方法

将声级从小到大排列并分成５分贝一段，中心声级表示。用中心声级表示的各段为：８０、８５、９０、９５、１００、１０５、１１０、１１５分贝。８０分贝表示７８～８２分贝的声级范围，８５分贝表示８３～８７分贝的范围，依此类推。一个工作日内，将各段声级的总暴露时

间统计出来，并填入下表。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜    ｎ（段）  ｜ １ ｜ ２ ｜ ３ ｜ ４ ｜  ５  ｜  ６  ｜  ７  ｜  ８  ｜

｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜

｜  中心声级    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜      ｜      ｜      ｜

｜              ｜８０｜８５｜９０｜９５｜１００｜１０５｜１１０｜１１５｜

｜Ｌｎ（ｄＢＡ）｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜      ｜      ｜      ｜

｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜

｜  暴露时间    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜      ｜      ｜      ｜

｜              ｜Ｔ1 ｜Ｔ2 ｜Ｔ3 ｜Ｔ4 ｜Ｔ5   ｜Ｔ6   ｜Ｔ7   ｜Ｔ8   ｜

｜  Ｔｎ（分）  ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜      ｜      ｜      ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

以每个工作日八小时为基础，低于７８分贝的不予考虑，则一天的Ａ等效连续声级可按下式近似计算：

ｎ－１

Σ１０－－－·Ｔn

n      ２

Ｌn＝８０＋１０１ｇ－－－－－－－－－－

４８０

式中Ｔｎ表示第ｎ段声级Ｌｎ一个工作日的总

暴露时间（分）。

附件三：噪声性耳聋调查方法

一、病史调查和体检（见附表）

二、听力检查

１．测听仪器：

听力计应符合国家听力测试零级标准。在国家标准颁布以前，暂用国际标准组织推荐的听力测试零级标准。

２．测听条件：

隔声室内本底噪声应小于３０分贝（Ａ）。

听力计在进行测听以前应用仿真耳进行校准。

仿真耳应符合国家标准。在国家标准颁布以前，暂用国际电工委员会（１９７０）推荐的仿真耳标准。

３．测听方法：

（１）测纯音听阈时，先给一适宜强度，使受试者听到声音，然后以５分贝一档下降，到受试者听不到，再以５分贝一档升高，直至又产生反应……，反复两三次，最后确定阈值。如用连续声测听，每下降一档，须将声讯号间断一次；若用脉冲声，也应随时阻断声讯号，以便了解受试

人的反应是否正确。

（２）一般情况仅测两耳纯音气导听阈（下称听阈）。

（３）纯音听阈测试顺序：

１０００  １５００  ２０００  ３０００  ４０００  ６０００  ８０００

１００００赫；

１０００  ５００  ２５０  １２５赫。

（４）先测右耳，后测左耳。若两耳听阈有差异，原则上先测好耳（应注明顺序），测坏耳时注意掩蔽。

（５）正式测听以前，应进行试测，待能确切地反应后，方得正式采取数据。

（６）两耳听阈测试。原则上不超过十分钟。

（７）永久性阈移测听时间，定为噪声暴露停止后１２～１６小时进行。

（８）暂时性阈移测听时间，在噪声暴露停止后２分钟开始。

接触噪声工人病史调查和体检表

编号＿＿＿＿

单位＿＿＿＿

姓名＿＿＿＿    性别：男  女  年龄＿＿出生＿＿年＿＿月    工龄：年  月      工种＿＿＿＿

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜  ｜        ｜        ｜每日暴露｜        ｜        ｜                                        ｜

｜  ｜噪声类别｜起止年月｜        ｜防护情况｜听力情况｜                                        ｜

｜  ｜        ｜        ｜时    间｜        ｜        ｜                                        ｜

｜  ｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜                                        ｜

｜噪｜现工种  ｜        ｜        ｜        ｜        ｜                                        ｜

｜  ｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜                                        ｜

｜声｜  ｜    ｜        ｜        ｜        ｜        ｜                                        ｜

｜  ｜既｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜                                        ｜

｜暴｜往｜    ｜        ｜        ｜        ｜        ｜                                        ｜

｜  ｜工｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜                                        ｜

｜露｜种｜    ｜        ｜        ｜        ｜        ｜                                        ｜

｜  ｜  ｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜                                        ｜

｜史｜  ｜    ｜        ｜        ｜        ｜        ｜                                        ｜

｜  ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜                                        ｜

｜  ｜爆    震｜  兵  役    轻武器    射击  ｜        ｜                                        ｜

｜  ｜        ｜  战  争    重武器          ｜        ｜                                        ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜  ｜传染病史｜麻疹  猩红热  白喉  腮腺炎  脑膜炎  脑炎                                        ｜

｜  ｜        ｜肺炎  肝炎  结核  慢性痢疾  高烧                                                ｜

｜  ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜        ｜                                      ｜用药时间                                ｜

｜  ｜耳 毒 性｜    链霉素    新霉素  卡那霉素        ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜        ｜                                      ｜药    量                                ｜

｜既｜药 物 史｜    庆大霉素    奎  宁    水杨酸      ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜        ｜                                      ｜听    力                                ｜

｜往｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜中    耳｜    流脓（右左）      手术（右左）      外伤（右左）                            ｜

｜病｜病 病 史｜                                                                                ｜

｜  ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜史｜心血管系｜                                                                                ｜

｜  ｜统疾病史｜                                                                                ｜

｜  ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜嗜    好｜                      吸烟量            饮洒量                                  ｜

｜  ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜其    他｜    头外伤    癫痫    一氧化碳中毒    贫血    糖尿病    肾炎                    ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜家｜家族耳聋史  ｜                                                                            ｜

｜族｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜史｜家族高血压史｜                                                                            ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜自｜ 耳 ｜ 耳 ｜ 耳 ｜ 头 ｜ 头 ｜ 眩 ｜ 失 ｜ 多 ｜ 乏 ｜ 记减 ｜ 心 ｜ 恶 ｜ 肢 ｜    ｜    ｜

｜觉｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜ 忆   ｜    ｜    ｜ 体 ｜    ｜    ｜

｜症｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜    ｜    ｜ 麻 ｜    ｜    ｜

｜状｜ 鸣 ｜ 聋 ｜ 痛 ｜ 痛 ｜ 晕 ｜ 晕 ｜ 眠 ｜ 梦 ｜ 力 ｜ 力退 ｜ 悸 ｜ 心 ｜ 木 ｜    ｜    ｜

｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜出｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜

｜现｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜

｜时｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜

｜间｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜      ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜    ｜    侧              ｜              右              ｜              左              ｜

｜  ｜    ｜    外      耳      ｜                              ｜                              ｜

｜  ｜ 耳 ｜    鼓      膜      ｜                              ｜                              ｜

｜体｜    ｜    咽鼓管          ｜                              ｜                              ｜

｜  ｜    ｜    前庭功能        ｜                              ｜                              ｜

｜  ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜ 鼻 ｜                                                                                    ｜

｜  ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜ 咽 ｜                                                                                    ｜

｜  ｜ 喉 ｜                                                                                    ｜

｜  ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜ 血 ｜噪声暴露前                          ｜  心  ｜噪声暴露前                            ｜

｜  ｜ 压 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜      ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜    ｜噪声暴露后                          ｜  率  ｜噪声暴露后                            ｜

｜检｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜    ｜                            ｜  ｜                          ｜周｜                  ｜

｜  ｜ 心 ｜                            ｜浮｜                          ｜围｜                  ｜

｜  ｜ 律 ｜                            ｜肿｜                          ｜血｜                  ｜

｜  ｜    ｜                            ｜  ｜                          ｜管｜                  ｜

｜  ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜  ｜ 其 ｜                                                                                    ｜

｜  ｜ 他 ｜                                                                                    ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

检查者                                                    １９    年    月    日

听  力  记  录  表

编号＿＿＿＿                                                              单位＿＿＿＿

男

姓名＿＿＿＿  性别  女  年龄＿＿出生＿＿年＿＿月  本工种工龄＿＿工种＿＿噪声级＿＿分贝（Ａ）

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|日|测声 |停声 |                                                    |                                                    |  |

|  |听暴 |止暴 |            右                        耳            |           左                        耳             |检|

|  |前露 |噪露 |----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|  |

|期|噪   |     |   |   |   |    |1500|    |3000|    |6000|    |10000|   |   |   |    |1500|    |3000|    |6000|    |     |查|

|--|-----|-----|   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |10000|  |

|  |时|分|时|分|125|250|500|1000|    |2000|    |4000|    |8000|     |125|250|500|1000|    |2000|    |4000|    |8000|     |者|

|--|--|--|--|--|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|

|  |  |  |  |  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |  |

|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|听|                                                                                                                        |

|力|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|损|                                                                                                                        |

|失|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|情|                                                                                                                        |

|况|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                        |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

损害赔偿网（www.peichang.com）收集整理